Ogłoszenie ofertowe nr 02/03/2026

Wykonanie robót brukarskich na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3.

I)  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiającego.

Dane Zamawiającego:

-  nazwa: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

- adres: ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław

- NIP: 899-250-19-84

- adres e-mailowy (dot. przedmiotu zamówienia): bbanas@tratwa.org

II)  INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zamówienia: Modernizacja nawierzchni pieszej w obrębie dojścia do hali H1 (tzw. „szpilkostrada”)  na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie we  Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3 – dojście tzw. „szpilkostradą” do hali nr 1.

Data ogłoszenia: 31.03.2026 r.

Tryb postępowania: niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

III)  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót brukarskich na terenie byłej zajezdni tramwajowej Dąbie tj. wykonanie dojścia z kostki granitowej ciętej płomieniowanej do hali nr 1  (wg załączonej mapy). Dojście powinno mieć nawierzchnię wyrównaną (tzw. "szpilkostrada") - umożliwiającą wygodne poruszanie się po niej osobom niepełnosprawnym, prowadzącym wózki dziecięce, etc.

Powierzchnia dojścia - około ... m kw. (szerokość ok. 1,35 m) - kostka ułożona pomiędzy szynami toru tramwajowego (z pozostawieniem, pod zabrukiem, drewnianych podkładów i stężeń torowych).

Nawierzchnia: kostka granitowa cięta płomieniowana  w rozmiarze 18/20 cm w kolorze szarym - ciemnoszarym na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności:

1. Usunięcie obecnie istniejącej nawierzchni brukowej w obrębie toru (szara kostka granitowa 18/20 cm) ze oczyszczeniem jej i złożeniem we wskazanym miejscu na nieruchomości - z pozostawieniem stężeń i podkładów torowych (w przypadku wariantu z ułożeniem nowej kostki),

2. Przygotowanie trasy (koryta), wykonanie podbudowy (podsypka cementowo-piaskowa),

3. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ciętej płomieniowanej w kolorze szarym-ciemnoszarym w rozmiarze 18/20 cm na gotowo (wysokość kostki - zgodnie z przekrojem, powinna być mniejsza z uwagi na pozostawione podkłady torowe) - zakup i dostawa materiału po stronie Wykonawcy (po uzgodnieniu z Zamawiającym) /względnie wykonanie nawierzchni z kostki obecnie istniejącej w tym miejscu po ścięciu - wyrównaniu jednego z boków kostki.

4. Uprzątnięcie terenu prowadzonych robót.

Oferta powinna obejmować zakup i dostarczenie na budowę niezbędnego materiału oraz zapewnienie sprzętu i pracowników  do realizacji zadania (realizacja w pełnym zakresie).

IV)  TERMIN REALIZACJI

W okresie od 13 lipca do 9 sierpnia 2026 r.

V)  KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (zgodnych z treścią potrzeb Zamawiającego wynikających z treści niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty brutto – 100%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Pod pojęciem ceny brutto należy rozumieć sumę kosztów wykonania prac składających się na przedmiot zamówienia.

VI)  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bbanas@tratwa.org

Ostateczny termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2026 r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VII)  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

VIII)  DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne pytania proszę przekazywać drogą mailową na adres e-mail: bbanas@tratwa.org  lub telefonicznie pod numerem tel. 603 349 480.

IX)  ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja – rysunki, fotografie.